UUTUUS

03-00035

Ulosvedin vaihteiston-ja nivelakselin vääntiöiden irrotukseen

Vaihdettaessa nivelakselin tukilaakeria, on akselin           vääntiö irrotettava. Ulosvedintä käytetään yhdessä 18 tonnin hydraulisylinterin 01-00030 kanssa (ei sisälly sarjaan). Koko työ tehdään auton alla ilman aikaa vievää ja raskasta nivelakselin siirtoa korjaamon prässille. Työkalu on suunniteltu maksimaalisella säädöllä ja sovituksella kaikkien kuorma-ja linja-autojen vääntiöiden irrotuksiin. Työkalu on suunniteltu sopimaan myös mm. hidastimella varustettujen vaihteistojen vääntiöiden irrotukseen.

Sarjan sisältämät osat:

1. 2 kpl 03-00035-001 – Puristus jalka

2. 03-00035-002 - Pulttisarja M12, 4 kpl

- 01-00041-002 - Vetolevy 1 ½” kierteellä

- 2  k   p   l    01-00041-003 – Liukulevy

- 2 kpl 01-00018-004 - Säätöruuvi

6. 4 kpl 01-00041-005 - ruuvi M14×45 10.9, hex

7. 03-00035-005 – Säädettävä painin tankoM24

5

2

3

4

1

6

7

Lisä osa Scaniaan:

03-00035-201 Kierreadapteri Scania M44×1,5 – M22×2,5

Lisä osa Volvoon:03-00035-101 painin akseli Volvo FL, M20

Paininakseli kierretään pohjaan asti. Puristusvoima kohdistuu akselin olkapäähän.

Vääntiön asennus painamalla

Varret nivelakselin tukilaakerin irrotukseen

03-00036-020 varsia käytetään irrotettaessa nivelakselin tukilaakeria, yhdessä sarjan 03-00035

rungon  kanssa. Työkalua käytettäessä työ on helppoa nopeaa. Vetovarsien säätö mahdollistaa

sen käytön  kuorma- ja linja-autojen tukilaakerin irrotukseen.

Työkalu soveltuu myös ohjaustehostajan varren irrotukseen. Sekä myös muihin vastaaviin irrotus töihin.

03-00036-020

Työkalu sektoriakselin varren irrotuksessa.

Sarjaa käytetään 18 tonnin sylinterillä.